DT底盘串口通讯协议

目录

DT底盘串口通讯协议	1

一、通讯格式	2

二、 上位机下发	2

2.1、20ms底盘数据上传（ID=0x01)	2

2.2、底盘数据指令控制（ID=0x02)	2

2.3、急停设置（ID=0x03)	3

2.5、清除故障（ID=0x05)	4

2.6、回冲设置（ID=0x06)	4

2.7、读取程序版本的信息（ID=0x07)	4

2.8、查看硬件版本信息（ID=0x08)	5

2.9、查看底盘信息（ID=0x09)	5

2.10、查看出货日期信息（ID=0x0A)	5

2.11、设置出货日期信息（ID=0x0B)(内部-不需要给客户)	6

2.12、读取驱动器的信息（ID=0xB0)	6

2.13、读取驱动器的信息（驱动器电流、电压）（ID=0xB1)	6

三、 底盘数据上传	7

3.1、底盘50hz数据回传，线速和轮速模式（ID=0x81）	7

3.2、驱动器信息上传（ID=0XB0）（时代方舟ID=0XC0）	8

3.3、驱动器信息上传（ID=0XB1）（可定时上传）（时代方舟ID=0XC1）	10

3.4 硬件版本信息上传（ID=0X88）	11

3.5 程序版本信息上传（ID=0X87）	11

3.6 底盘信息上传（ID=0X89）	12

3.7 出货日期信息上传（ID=0X8A）	12

一、通讯格式

| 波特率 | 数据位 | 停止位 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 115200 | 8byte | 1byte | 无 |

- 上位机下发

2.1、20ms底盘数据上传（ID=0x01)

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x01） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度（0x0C） |
| Data | 2（uint16) | 实际数据 （0：关闭20ms数据上传） （1：开启20ms数据反馈） |
| Check | 2（uint16) | 校验（从FRAME-HEAD到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 | ED DE 01 00 01 0C 00 00 D9 01 BD BC(关闭20ms数据上传) ED DE 01 00 01 0C 01 00 DA 01 BD BC(开启20ms数据反馈) (命令返回0x81) |  |

2.2、底盘数据指令控制（ID=0x02)

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x02） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度（0x12） |
| Data | 2*4 | Data0=0(线速设置）; Data0=1（轮速设置）. Data1; Vx(x轴速度）(int16) (单位：mm/s); 左轮速度 单位：mm/s. Data2; Vz(z轴速度）（float) 单位：rad/s; 右轮速度 单位：mm/s. Data3; 占位. |
| Check | 2(uint16) | 校验（从FRAME-HEAD到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 | ED DE 00 00 02 12 00 00 C8 00 00 00 00 00 A7 02 BD BC（线速设置模式Vx=200,Vz=0） ED DE 00 00 02 12 00 00 C8 00 C1 00 00 00 68 03 BD BC（轮速设置模式Lsp=200,Rsp=193） |  |

|  | ED DE 00 00 02 12 00 00 00 00 CD CC CC 3D 81 04 BD BC (vz=0.1) ED DE 00 00 02 12 00 00 00 00 CD CC 4C 3E 02 04 BD BC (vz=0.2) ED DE 00 00 02 12 00 00 00 00 00 00 80 3F 9E 02 BD BC (vz=1.0) ED DE 00 00 02 12 00 00 00 00 CD CC CC BD 01 05 BD BC (vz=-0.1) ED DE 00 00 02 12 00 00 00 00 CD CC 4C BE 82 04 BD BC (vz=-0.2) ED DE 00 00 02 12 00 00 00 00 00 00 80 BF 1E 03 BD BC (vz=-1.0) |
| --- | --- |

2.3、急停设置（ID=0x03)

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x03） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度（0x0C） |
| Data | 2(uint16) | 0：取消急停 1：急停 |
| Check | 2(uint16) | 校验（从FRAME-HEAD到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 | ED DE 00 00 03 0C 00 00 DA 01 BD BC（取消急停） ED DE 00 00 03 0C 01 00 DB 01 BD BC（急停） |  |

2.5、清除故障（ID=0x05)

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x05） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度（0x0C） |
| Data | 2(uint16) | Bity0：清除驱动器故障（1：有效） Bity1:清除前防撞杆故障（1：有效） Bity2:清除防后撞杆故障（1：有效） |
| Check | 2(uint16) | 校验（从FRAME-HEAD到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 | ED DE 00 00 05 0C 01 00 DD 01 BD BC（清除驱动器故障） |  |

2.6、回冲设置（ID=0x06)

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x06） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度（0x0C） |
| Data | 2(uint16) | 1：开启红外回冲； 0：关闭； 2：开启激光回冲 |
| Check | 2(uint16) | 校验（从FRAME-HEAD到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 | ED DE 00 00 06 0C 01 00 DE 01 BD BC（开启红外回冲） ED DE 00 00 06 0C 00 00 DD 01 BD BC（关闭回冲） ED DE 00 00 06 0C 02 00 DF 01 BD BC(开启激光回冲) |  |

2.7、读取程序版本的信息（ID=0x07)

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x07） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度（0x0C） |
| Data | 2(uint16) | 0 |
| Check | 2(uint16) | 校验（从FRAME-HEAD到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 | ED DE 00 00 07 0C 00 00 DE 01 BD BC（读取）（反馈ID:0X87） |  |

2.8、查看硬件版本信息（ID=0x08)

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x08） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度（0x0C） |
| Data | 2(uint16) | 0x0000 |
| Check | 2(uint16) | 校验（从FRAME-HEAD到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 | ED DE 00 00 08 0C 00 00 DF 01 BD BC（反馈ID:0X88） |  |

2.9、查看底盘信息（ID=0x09)

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x09） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度（0x0C） |
| Data | 2(uint16) | 0x0000 |
| Check | 2(uint16) | 校验（从FRAME-HEAD到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 | ED DE 00 00 09 0C 00 00 E0 01 BD BC（反馈ID:0X89） |  |

2.10、查看出货日期信息（ID=0x0A)

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x0A） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度（0x0C） |
| Data | 2(uint16) | 0x0000 |
| Check | 2(uint16) | 校验（从FRAME-HEAD到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 | ED DE 00 00 0A 0C 00 00 E1 01 BD BC（反馈ID:0X8A） |  |

2.11、设置出货日期信息（ID=0x0B)(内部-不需要给客户)

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x0B） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度（0x0D） |
| Data | 1*3(uint16) | Data0; 年. Data1; 月. Data2; 日. |
| Check | 2(uint16) | 校验（从FRAME-HEAD到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 | ED DE 00 00 0B 0D 18 01 02 FE 01 BD BC（24年1月2日） |  |

2.12、读取驱动器的信息（ID=0xB0)

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0xB0） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度（0x0C） |
| Data | 2(uint16) | 1：读取 |
| Check | 2(uint16) | 校验（从FRAME-HEAD到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 | ED DE 00 00 B0 0C 01 00 88 02 BD BC（读取） |  |

2.13、读取驱动器的信息（驱动器电流、电压）（ID=0xB1)

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0xB1） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度（0x0C） |
| Data | 2(uint16) | 1:开启上传（20Hz) 0:开启上传（20Hz) |
| Check | 2(uint16) | 校验（从FRAME-HEAD到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 | ED DE 00 00 B1 0C 01 00 89 02 BD BC（开启） ED DE 00 00 B1 0C 00 00 88 02 BD BC（关闭） |  |

- 底盘数据上传

3.1、底盘50hz数据回传，线速和轮速模式（ID=0x81）

| 目的 | 机器人 20ms 返回信息（底盘上电自动反馈0x81模式） |
| --- | --- |

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x81） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度 |
| Data | 2*n | 参考下面描述 |
| Check | 2(uint16) | 校验（从Head到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |

| FRAME-ID | 0x81:线速、角速度、每个轮子的速度反馈 |
| --- | --- |
| Data0 | 电压：单位0.1V（2个字节 uint16) |
| Data1 | 底盘状态（uint16) Bit0; 硬件急停（1表示急停）. Bit1; 遥控急停（1表示急停）. Bit2; 软件急停（1表示急停）. Bit3; 遥控掉线（1表示掉线）. Bit4; 前驱动器掉线（1表示掉线）. Bit5; 保留. Bit6; 前左驱动器错误（1表示错误）. Bit7; 前右驱动器错误（1表示错误）. Bit8; 保留. Bit9; 保留. Bit10; 前防撞杆（1表示触发）. Bit11; 后防撞杆（1表示触发）. Bit12; 回冲设置（1表示开启）. Bit13; 保留. Bit14; 保留. Bit15; 激光回冲IO口状态（1：表示充上电）. |
| Data2 | 回冲状态 Bit0; 寻找中心. Bit1; 已找到中心. Bit2; 信号丢失. Bit3; 铜片接触. Bit4; 对接成功. Bit5; 对接错误. Bit6; 寻充超时. Bit7; 推出充电状态. Bit8~15; 保留. |
| Data3 | Vz:线速度，单位：mm/s（int16） |
| Data4 | Vz:角速度，单位：0.001rad/s(int16) |
| Data5 | 前左轮速度，单位：mm/s（int16） |
| Data6 | 前右轮速度，单位：mm/s（int16） |

3.2、驱动器信息上传（ID=0XB0）（时代方舟ID=0XC0）

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0xB0） （若ID是0XC0则是轮毂电机） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度 |
| Data | 20 | 参考下面描述 |
| Check | 2(uint16) | 校验（从Head到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |

| DATA | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Data0 | 2（uint16) | 驱动器（前左）错误状态 |
| Data1 | 2（uint16) | 驱动器（前右）错误状态 |
| Data2 | 2（uint16) | 电机状态（前左）（若是时代方舟电机，此位保留） |
| Data3 | 2（uint16) | 电机状态（前右）（若是时代方舟电机，此位保留） |
| Data4 | 2（int16) | 电流（前左）（单位：0.1A） |
| Data5 | 2（int16) | 电流（前右）（单位：0.1A） |
| Data6 | 2（uint16) | 最大电流值（前左）（单位：0.1A） |
| Data7 | 2（uint16) | 最大电流值（前右）（单位：0.1A） |
| Data8 | 2（uint16) | 温度（前）（单位：0.1摄氏度） |
| Data9 | 2（uint16) | 驱动器电压（前）（单位：0.1V） |

| 驱动器错误状态 （风得控驱动器） | Bit0; 电池欠压. Bit1; 位置异常. Bit2; 霍尔错误. Bit3; 过流. Bit4; 超载. Bit5; EEPROM故障. Bit6; IGBT故障. Bit7; 驱动器过热. Bit8; 电机缺陷. Bit9; 电源超差. Bit10; 速度超差. Bit11; 电机过热. Bit12; 电源过压. Bit13; 飞车故障. Bit14; 驱动器过热. Bit15; 保留. |
| --- | --- |
| 驱动器错误状态 （时代方舟驱动器） | Bit0; 内部错误. Bit1; 编码器ABZ信号错误. Bit2; 编码器UVW信号错误. Bit3; 编码器计数错误. Bit4; 驱动器温度过高. Bit5; 驱动器母线电压过高. Bit6; 驱动器母线电压过低. Bit7; 驱动器输出短路. Bit8; 驱动器制动电阻过温报警. Bit9; 实际跟随误差超过允许值. Bit10; 保留备用. Bit11; 12*T故障（驱动器或电机过载）. Bit12; 速度跟随误差超过允许值. Bit13; 电机过温报警. Bit14; 寻找电机错误（通讯式编码器）. Bit15; 通讯掉线报警. |
| 驱动器状态 | Bit0; 伺服启动. Bit1; 伺服运行. Bit2; 零速运行. Bit3; 目标速度到达. Bit4; 目标位置到达. Bit5; 转矩限制中. Bit6; 警告. Bit7; 制动输出. Bit8; 原点恢复完成. Bit9; 超过载门槛. Bit10; 错误警告. Bit11; 命令完成. Bit12; 反向堵转. Bit13; 正向堵转. Bit14; 反向指示. Bit15; 正向输出. |

3.3、驱动器信息上传（ID=0XB1）（可定时上传）（时代方舟ID=0XC1）

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0xB1） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度 |
| Data | N | 参考下面描述 |
| Check | 2(uint16) | 校验（从Head到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |

| DATA | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Data0 | 2（uint16) | 电流（前左）（单位：0.1A） |
| Data1 | 2（uint16) | 电流（前右）（单位：0.1A） |
| Data2 | 2（uint16) | 驱动器电压（前）（单位：0.1V） |

3.4 硬件版本信息上传（ID=0X88）

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x88） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度 |
| Data | N | 接收到16进制需要转化成ASCII码对应的字母 |
| Check | 2(uint16) | 校验（从Head到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |

示例

ED DE 00 00 88 22 5A 48 57 4C 2D 62 72 75 73 68 2D 6D 6F 74 6F 72 2D 63 68 61 73 73 69 73 83 0B BD BC;（对应的ASCII码：ZKWL-brush-motor-chassis）

3.5 程序版本信息上传（ID=0X87）

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x87） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度 |
| Data | N |  |
| Check | 2(uint16) | 校验（从Head到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |

3.6 底盘信息上传（ID=0X89）

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x89） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度 |
| Data | 2*N | 轮径、轮距、减速比 |
| Check | 2(uint16) | 校验（从Head到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |

示例

ED DE 00 00 89 12 D5 02 00 00 AA 00 1E 00 E8 03 F0 04 BD BC; D5 02:轮距725 00 00:保留 AA 00：轮径170 1E 00：减速比30 E8 03：编码器线数1000

3.7 出货日期信息上传（ID=0X8A）

| 内容 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FRAME-HEAD | 2（uint16) | 帧头（0xDEED） |
| FRAME-NUMS | 2(uint16) | 帧序号（递增，可用来记录发送的次数） |
| FRAME-ID | 1(uint8) | 帧ID（0x8A） |
| FRAME-LEN | 1(uint8) | 帧长度 |
| Data | 3(uint8) | Data0; 年. Data1; 月. Data2; 日. |
| Check | 2(uint16) | 校验（从Head到Data的和） |
| FRAME-END | 2（uint16) | 帧尾（0xBCBD) |
| 示例 |  |  |
| ED DE 00 00 8A 0D 18 01 02 7D 02 BD BC; 24年1月2日 |  |  |